TERMO DE REFERÊNCIA PADRÃO Nº 28/CRF/SUGF/SEMA/MT

Objeto: Inventario Florestal (IF) – PEF/PMFS

Este termo de referência foi elaborado para padronização dos inventários implantados para atender projetos de exploração florestal e de Manejo florestal. No sentido melhora na eficiência de análise e realização de conferências, assim como avaliação da vistoria técnica.

  - INVENTÁRIO AMOSTRAL COM AMOSTRAGEM DE 0,1 A 0,2% DA ÁREA A SER EXPLORADA PARA VEGETAÇÃO CERRADO (DECRETO 8.188/2006).

  - Está metodologia pode ser utilizada somente para formação de savana sendo a metodologia de coleta dos dados deverá ser com árvores em pé (não poderá ser aplicado método destrutivo).

  - Planejamento do inventário:

    - Método de amostragem - Deverá ser elaborado mapa temático de vegetação com auxílio de imagens de satélite, vetorizar as áreas de vegetação primária e secundária;

    - Croqui com localização das amostras (amostras de lenha);

    - Dimensão das unidades de amostra aceitas (10X100m ou 10x250m);

    - Estimativa da média volumétrica por unidade amostral/hectare em metro estéreo;

    - Estimativa do volume total da população em metro estéreo (st);

    - Resultados do Inventário Amostral;

    - Quadro do volume da área, conforme anexo II;

3.3 INVENTÁRIO FLORESTAL AMOSTRAL COM ERRO DE ATÉ 10% E 95% DE PROBABILIDADE PARA ÁREA DE FLORESTA E/OU CERRADO COM A MEDIÇÃO DE CAP.

    - Planejamento do inventário;

    - Método de amostragem - Deverá ser elaborado mapa temático de tipologia com auxílio de imagens de satélite, vetorizando as áreas de vegetação;

    - Definição dos parâmetros medidos e avaliados;

    - Intensidade ideal de amostragem;

    - Tamanho e forma das unidades amostrais;

    - Cálculos estatísticos adotados;

    - Estimativa da média volumétrica por unidade amostral/hectare em m³ e st;

    - Estimativa do volume total da população em m³ e st;

    - Variância;

    - Desvio-padrão;

    - Volume médio/há e da área do PEF;

    - Valor de “T” de student a 95% de probabilidade;

    - Erro-padrão da média;

    - Coeficiente de variação;

    - Limite do erro de amostragem admissível de 10%, ao nível de 95% de probabilidade;

    - Erro calculado de amostragem;

    - Intervalos de confiança;

    - Outros dados pertinentes;

    - Diâmetro da Altura do Peito – DAP mínimo para toras, maior ou igual a 45cm e altura comercial. Diâmetros abaixo somente com justificativa técnica com devido aproveitamento da espécie;

    - Diâmetro mínimo para lenha, acima de 15cm e altura comercial;

    - Relatório final contendo tabela de CAP e DAP médios, área basal, altura média, número de árvores por hectare e volume em m³ e em st por parcela, por hectare e volume total em m3 e em st;

    - Método utilizado para cálculo de estimativas de volume;

    - Ficha de campo de cada amostra em meio digital de planilha eletrônica;

    - Croqui com localização das amostras.

    - Fator de forma utilizado - Informar o fator de forma utilizado. Caso informe fator de forma diferente de 0,7 deverá apresentar os dados e o método utilizado na obtenção de outro fator de forma;

    - Porcentagem de desconto de casca - Informar a porcentagem de desconto de casca utilizada. Caso o desconto de casca seja diferente de 10% deverá apresentar os dados e o procedimento adotado na obtenção do desconto de casca informado.

    - Fator de empilhamento (“m3” para “st”): 1,3 (Decreto 1.375/2008)

    - Resultados do Inventário Amostras;

    - Quadro geral de volume contendo a relação de espécies.

    - Quadro geral de volume por espécie/ha/área (Anexo I);

    - Relatório geral de frequência, dominância, abundância, IVI e outros resultados pertinentes, em gráficos e tabelas.

  - INVENTÁRIO FLORESTAL PARA DIAGNÓSTICO FLORESTAL (PMFS – LICENCIAMENTO)

    - Diagnóstico florestal

    - Amostragem

    - Intensidade de amostragem para as variáveis área basal e volume segundo a tabela:

| Área a ser amostrada (ha) | Intensidade ideal (%) |
| --- | --- |
| Até 500 | 1,0 |
| 500 -1500 | 0,8 |
| Acima de 1500 | 0,6 |

    - Dimensionamento retangular fixo (10x250m) 2.500 m².

    - Variáveis medidas: Diâmetro da Altura do Peito - DAP>=35cm e altura COMERCIAL.

      - Análise da Vegetação

      - Estrutura e Composição

      - Composição Florística

      - Diversidade Florística

      - Diversidade

      - Agregação das Espécies

      - Estrutura Horizontal (Abundância, Dominância, Frequência, Índice de valor de importância –IVI)

      - Estrutura Vertical – FACULTADO – Posição Sociológica, Regeneração Natural (árvores com 35<CAP<60 cm), Índice de Valor de Importância Ampliado –IVIA

      - Estrutura Diamétrica (Distribuições do número de árvores, Distribuições do volume, Distribuições da área basal)